Vändning med WendyLett4way med handtag

Så här går du tillväga:

| 1 Välj två av handtagsbanden (vid höft och skuldra) på ena sidan och kroka fast dessa på lyftbygeln. | 2 Förbered personen för vändning. Lägg en kudde mellan knäna. Lägg upp armen mot magen. Ha grinden uppe på den sidan som ni vänder mot. |
| --- | --- |
| 3 Flytta kudden eller ha 2 kuddar! | 4 Flytta ut armen från kroppen på den sidan som personen ska vändas åt, så att armen inte hamnar i kläm under vändningen. OBS. Kontrollera att grinden på sidan som personen ska vändas mot är uppfälld innan vändningen påbörjas! |
| 5 Starta vändningen och stanna för att kontrollera om något bör justeras, exempelvis positionera benet och kolla armen. | 6 Fortsätt sedan att höja lyftbygeln/ sänka sängen tills personen ligger på sidan, i stabilt läge. |
| 7 Dra i den nedre kanten på det rutiga dragsidenlakanet, så att det viks dubbelt under sig självt | 8 Höj sängen till en bra arbetshöjd när ni ska sköta om personens hygien och byta inkontinensskydd eller lägga dit lyftsele. |
| 9 Tillbaka till ryggläge – greppa i det rutiga draget vi axel och höft, ( hjälps åt vid samma sida vid tyngre person – en tar vid axeln och den andra vid höften.) | 10 Upprepa vändningen åt samma håll för att få upp byxor och rätta till lyftselen. |
| Skötselråd: Läs på märketiketten! - Använd inte sköljmedel. Undvik torktumla för optimal livslängd av materialet. |  |